Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna

D.10.07.01   ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1.         WSTĘP

1.1.     Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   z wykonaniem  zjazdów na drogi boczne w ramach: Remont dróg gminnych do wsi Barszczewo i Bieńdziuga.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. l. l.

1.3.      Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z budową zjazdów na drogi boczne i obejmują:

- zjazdy na drogi boczne o nawierzchni żwirowej.

1.4.      Określenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi.

1.4.2. Zjazd publiczny - urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00.

1.5.      Ogólne warunki dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00.

2.        MATERIAŁY

2.1.      Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00.

2.2.      Materiały do wykonania zjazdów

Materiałami do wykonania zjazdów zgodnie z zasadami n/n Specyfikacji Technicznej są:

2. 2. 4.   Materiały do wykonania nawierzchni żwirowej

Materiałem do wykonania nawierzchni żwirowej na zjazdach jest mieszanka żwirowa o optymalnym uziarnieniu. Skład ramowy uziarnienia mieszanki podano w tablicy l .

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

- 0/20 mm, WP powinien wynosić 25÷40,

- 0/50 mm, WP powinien wynosić 55÷60.

Tablica 1.   Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej

| Rzędne krzywych granicznych uziarnienia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary oczek kwadratowych sita [mm] | przechodzi przez sito, % wag. |  |  |  |
|  | warstwa górna nawierzchni dwuwarstwowej |  | warstwa dolna nawierzchni |  |
| mm | a1 | b1 | a | b |
| 50 | - | - | - | 100 |
| 20 | - | - | 100 | 67 |
| 12 | - | 92 | 88 | 54 |
| 4 | 86 | 64 | 65 | 30 |
| 2 | 68 | 47 | 49 | 19 |
| 0,5 | 44 | 26 | 28 | 11 |
| 0,075 | 15 | 8 | 12 | 3 |

3.         SPRZĘT

3.1.      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00.

3.2.      Sprzęt do budowy zjazdów

Do wykonania zjazdów należy stosować sprzęt podany w p.3.2 odpowiednich Specyfikacji Technicznych:

b) sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej:

- równiarka albo układarka kruszywa do rozkładania materiału,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne lub statyczne do zagęszczania; w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4.        TRANSPORT

4.1.      Wymagania ogólne dla transportu

Wymagania ogólne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2.     Transport materiałów

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein.

5.        WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Ogólne zasady wykonywania robót	:

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00.

5.2.     Zakres wykonywanych robót

Zjazdy na drogi boczne należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych - KPED [13] według karty KPED-03.85 - Zjazd na drogę zbiorczą w nasypie i według KPED 03.86 - Zjazd na drogę zbiorczą w wykopie.

5.2.2.   Wykonanie nawierzchni żwirowej

5.2.2.1. Przygotowanie mieszanki kruszywa

Kruszywo pobrane ze złoża powinno być przed wbudowaniem zhałdowane i dokładnie przemieszane dla zapewnienia jednorodności. W przypadku braku ciągłości uziarnienia brakujące frakcje należy uzupełnić innym kruszywem.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi orzeczenie laboratoryjne o przydatności kruszywa do wykonania nawierzchni żwirowej.

Orzeczenie laboratoryjne powinno zawierać:

- ustalenie składu agregatu kruszywowego,

- określenie właściwości kruszyw zgodnie z tablicą Nr l,

- wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym, ustalenie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,

- określenie wilgotności optymalnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno być od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.2.2..Rozkładanie kruszywa

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w dwóch warstwach o jednakowej grubości (warstwa dolna - 10 cm, warstwa górna - 8 cm) przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonych warstw mieszanki powinna być taka, aby po ich zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną, tj. 18 cm. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni żwirowej jednowarstwowo (18 cm).

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia (Is) nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora wg BN-77/8931-12 [5].

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy ususzyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, w przypadku, gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).

Każada warstwa nawierzchni żwirowej powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów j. w.

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00.

6.2.     Zakres wymaganych badań i pomiarów

6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad określonych w p.2.2. n/n Specyfikacji w celu akceptacji materiałów.

Badania te powinne obejmować wszystkie właściwości określone w p.2.2 n/n SST.

6.2.2.   Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu

6.2.2. Sprawdzenie nawierzchni żwirowej

Kontrola jakości wykonania nawierzchni żwirowej polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w p.5.2.2 n/n SST.

6.2.2.2. Pomiary cech geometrycznych zjazdu

Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzone w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu nie powinny wykazywać większych odchyleń niż to podano w tablicy 2.

Tablica 2.       Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdu

| Lp. | Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu | Dopuszczalne odchylenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość, cm | +10 i -5 |
| 2. | Równość podłużna, mm | 12 |
| 3. | Równość poprzeczna, mm | 12 |
| 4. | Pochylenie poprzeczne, % | ±0,5 |
| 5. | Odchylenie osi zjazdu w planie, cm | ±5 |

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

7.2.     Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest l m   /metr kwadratowy/ nawierzchni zjazdu na drogi boczne o nawierzchni żwirowej.

8.        ODBIÓR ROBÓT

8.1.     Zasady ogólne odbioru robót

Zasady ogólne odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00.

8.2.     Rodzaje odbiorów

Odbiór robót obejmuje:

a) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objętych n/n Specyfikacją),

b) odbiór pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.2.      Cena jednostki obniiarowej

Cena wykonania l m2 zjazdu o nawierzchni żwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki kruszywowej zgodnej z zatwierdzonymi receptą laboratoryjną,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki kruszywowej na nawierzchnię żwirową z jej wyprofilowaniem i zagęszczeniem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właściwości materiałów, mieszanki i nawierzchni.

Zgodnie z dokumentacją projektową roboty związane z budową zjazdów na drogi boczne obejmują powierzchnię .......

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.    Normy

l.          PN-B-04481	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

2.	PN-B-11111     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; żwir i mieszanka.

3.	PN-B-11112 	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

4.	PN-B-11113 	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

5.	BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6.	BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

7.	PN-S-02205 	Drogi samochodowe. PvOboty ziemne. Wymagania i badania.

8.	PN-S-06102 	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

9.	BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i

podłoża przez obciążenie płytą.

10.	PN-S-96021 	Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu asfaltowego.

10.2.	Inne dokumenty

11.       KPED  -  Katalog Powtarzalnych  Elementów Drogowych,   "Transprojekt",  W-wa, 1979-82.

12.       Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM 1997 r.